迷你温室自动温控系统（自制热敏电阻传感器版）详细设计方案

项目概述

这是一个完整的DIY温控系统，使用自制的热敏电阻温度传感器，通过Arduino控制加热和制冷设备，将密闭瓶内温度精确控制在设定值。

---

第一步：详细系统架构设计

1.1 系统框图

```

┌─────────────────┐    ┌──────────────────┐    ┌─────────────────┐

│   感知层        │    │    控制层        │    │    执行层       │

│                 │    │                  │    │                 │

│ 热敏电阻分压电路 │───▶│   Arduino Uno    │───▶│  继电器模块1    │───▶加热电阻

│                 │    │                  │    │                 │

│ 温度→电压转换    │    │  ADC读取→温度计算 │    │  继电器模块2    │───▶散热风扇

│                 │    │  比较决策逻辑    │    │                 │

└─────────────────┘    └──────────────────┘    └─────────────────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│   显示层        │

│                 │

│  LCD1602显示屏  │

│                 │

└─────────────────┘

```

1.2 信号流程详解

1. 温度采集：热敏电阻阻值随温度变化 → 分压电路产生电压变化

2. 信号转换：Arduino ADC将0-5V模拟电压转换为0-1023数字值

3. 温度计算：使用Steinhart-Hart方程将电阻值转换为温度值

4. 决策控制：当前温度与设定温度比较，决定执行器状态

5. 执行输出：通过继电器控制加热/制冷设备

6. 状态显示：LCD实时显示温度和系统状态

---

第二步：详细元器件清单与规格

2.1 核心元器件清单

| 类别 | 元件 | 规格参数 | 数量 | 备注说明 |

|------|------|----------|------|----------|

| 控制核心 | Arduino Uno R3 | ATmega328P, 5V, 16MHz | 1 | 主控制器，14个数字IO，6个模拟输入 |

| 温度传感 | NTC热敏电阻 | 10KΩ, B值3950, MF52型 | 1 | 负温度系数，电阻随温度升高而降低 |

| 分压电阻 | 金属膜电阻 | 10KΩ, 1%精度, 1/4W | 1 | 精度影响测温准确性 |

| 加热元件 | 水泥电阻 | 5-10Ω, 5W-10W | 1 | 功率计算：P=V²/R，注意散热 |

| 制冷元件 | DC散热风扇 | 5V, 0.1A-0.2A | 1 | 可用电脑CPU风扇 |

| 驱动模块 | 继电器模块 | 5V, 10A/250VAC, 光耦隔离 | 2 | 注意触发电平（高/低电平有效） |

| 显示设备 | LCD1602+I2C | 16x2字符, I2C接口 | 1 | 简化接线，只需4根线 |

| 连接材料 | 面包板 | 830孔, 带电源总线 | 1 | 用于原型搭建 |

| 连接线 | 杜邦线 | 公对公, 公对母, 母对母 | 各20根 | 不同长度备用 |

| 实验容器 | 玻璃瓶 | 1-2升, 带密封盖 | 1 | 透明便于观察 |

| 电源供应 | USB电源 | 5V, 2A以上 | 1 | 为整个系统供电 |

| 固定材料 | 洞洞板 | 5x7cm | 1 | 固定瓶内元件 |

| 辅助材料 | 热缩管, 焊锡, 电工胶带 | - | 若干 | 绝缘保护 |

2.2 元器件选型说明

热敏电阻选择：

- 推荐NTC-MF52-103（10KΩ, B=3950K）

- 工作温度范围：-50℃ to +125℃

- 精度：±1%（25℃时）

- 封装：环氧树脂，直径3-5mm

水泥电阻功率计算：

- 使用5V电源：P = V²/R = 25/10 = 2.5W（选择5W电阻）

- 使用12V电源：P = 144/10 = 14.4W（选择20W电阻）

继电器规格：

- 线圈电压：5V DC

- 接触容量：10A/250VAC, 10A/30VDC

- 触发电流：15-20mA

---

第三步：详细硬件连接步骤

3.1 热敏电阻分压电路详细搭建

电路原理：

```

+5V ──── [R_fixed 10KΩ] ──── A0 ──── [R_ntc 10KΩ] ──── GND

↑

电压测量点

```

具体步骤：

1. 在面包板上插入10K固定电阻

2. 将NTC热敏电阻与固定电阻串联

3. 连接点用杜邦线引至Arduino A0引脚

4. 固定电阻另一端接5V，热敏电阻另一端接GND

热敏电阻安装注意事项：

- 使用热缩管包裹引线连接处，防止短路

- 在瓶内用热熔胶固定热敏电阻头部，确保与空气充分接触

- 引线从瓶盖钻孔引出，孔洞用硅胶密封

3.2 完整接线表

| 起点 | 终点 | 线色建议 | 备注 |

|------|------|----------|------|

| 电源部分 | | | |

| 电源适配器 +5V | Arduino Vin | 红色 | 总电源输入 |

| 电源适配器 GND | Arduino GND | 黑色 | 共地 |

| 温度传感器 | | | |

| 分压电路中间点 | Arduino A0 | 黄色 | 温度信号输入 |

| 分压电路 5V端 | Arduino 5V | 红色 | 传感器供电 |

| 分压电路 GND端 | Arduino GND | 黑色 | 传感器地线 |

| LCD显示屏 | | | |

| LCD VCC | Arduino 5V | 红色 | 显示屏供电 |

| LCD GND | Arduino GND | 黑色 | 显示屏地线 |

| LCD SDA | Arduino A4 | 绿色 | I2C数据线 |

| LCD SCL | Arduino A5 | 蓝色 | I2C时钟线 |

| 继电器1（加热） | | | |

| Relay1 VCC | Arduino 5V | 红色 | 继电器供电 |

| Relay1 GND | Arduino GND | 黑色 | 继电器地线 |

| Relay1 IN | Arduino D6 | 橙色 | 控制信号 |

| 继电器2（制冷） | | | |

| Relay2 VCC | Arduino 5V | 红色 | 继电器供电 |

| Relay2 GND | Arduino GND | 黑色 | 继电器地线 |

| Relay2 IN | Arduino D7 | 紫色 | 控制信号 |

| 执行器电源 | | | |

| 独立电源 +5V | Relay1 COM | 红色 | 加热器电源 |

| 独立电源 +5V | Relay2 COM | 红色 | 风扇电源 |

| 独立电源 GND | 水泥电阻另一端 | 黑色 | 加热器回路 |

| 独立电源 GND | 风扇负极 | 黑色 | 风扇回路 |

| 执行器输出 | | | |

| Relay1 NO | 水泥电阻一端 | 棕色 | 加热控制 |

| Relay2 NO | 风扇正极 | 灰色 | 风扇控制 |

3.3 瓶内元件安装指南

1. 热敏电阻安装：

- 用热熔胶将热敏电阻固定在洞洞板中央

- 确保感温头暴露在空气中，不被其他元件遮挡

- 引线留出足够长度，方便瓶盖密封

2. 加热电阻安装：

- 水泥电阻引脚焊接延长线

- 用支架固定，避免接触瓶壁或其他元件

- 考虑散热，周围留出空间

3. 整体布局：

```

瓶盖

↓

┌─────────────────┐

│  导线出口(密封)  │

└─────────────────┘

↓

┌─────────────────┐

│ 热敏电阻(中央)   │

│                 │

│  加热电阻(侧边)  │

└─────────────────┘

```

---

第四步：完整程序代码（详细注释版）

```cpp

/

迷你温室自动温控系统

使用自制热敏电阻传感器

控制加热器和风扇维持设定温度

/

include <Wire.h>

include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ==================== 引脚定义 ====================

define HEATER_RELAY_PIN 6     // 加热继电器控制引脚

define FAN_RELAY_PIN 7        // 风扇继电器控制引脚

define THERMISTOR_PIN A0      // 热敏电阻模拟输入引脚

// ==================== 热敏电阻参数 ====================

// 注意：这些参数需要根据实际使用的热敏电阻调整

define SERIES_RESISTOR 10000.0    // 分压固定电阻阻值（欧姆）

define NOMINAL_RESISTANCE 10000.0 // 热敏电阻在25°C时的标称阻值（欧姆）

define NOMINAL_TEMP 25.0          // 标称温度（摄氏度）

define B_COEFFICIENT 3950.0       // B值系数（根据热敏电阻规格）

// ==================== 温度控制参数 ====================

float targetTemp = 25.0;           // 目标温度（摄氏度）

float hysteresis = 0.5;            // 迟滞范围，防止频繁开关（摄氏度）

const unsigned long SAMPLE_INTERVAL = 1000; // 采样间隔（毫秒）

// ==================== LCD显示设置 ====================

// I2C地址可能是0x27或0x3F，需要根据实际模块调整

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // 设置LCD地址和尺寸

// ==================== 温度读数滤波 ====================

const int NUM_SAMPLES = 5;          // 移动平均滤波的样本数

float temperatureSamples[NUM_SAMPLES];

int sampleIndex = 0;

// ==================== 系统状态变量 ====================

enum SystemState { HEATING, COOLING, IDLE };

SystemState currentState = IDLE;

unsigned long lastSampleTime = 0;

void setup() {

// 初始化串口通信

Serial.begin(115200);

Serial.println(F("=========================================="));

Serial.println(F("   迷你温室自动温控系统启动"));

Serial.println(F("   使用自制热敏电阻传感器"));

Serial.println(F("=========================================="));

// 初始化LCD显示屏

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print(F("Temp:       C"));

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print(F("Target:     C"));

// 初始化继电器控制引脚

pinMode(HEATER_RELAY_PIN, OUTPUT);

pinMode(FAN_RELAY_PIN, OUTPUT);

// 初始状态：关闭所有执行器

// 注意：根据继电器模块逻辑，可能是HIGH或LOW关闭

digitalWrite(HEATER_RELAY_PIN, HIGH); // 假设高电平关闭

digitalWrite(FAN_RELAY_PIN, HIGH);    // 假设高电平关闭

// 初始化温度样本数组

for (int i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++) {

temperatureSamples[i] = readRawTemperature();

}

Serial.println(F("系统初始化完成"));

Serial.println(F("ADC值\t电压(V)\t电阻(Ω)\t温度(°C)"));

Serial.println(F("------------------------------------------"));

}

void loop() {

// 定时采样，避免过于频繁的读取

unsigned long currentTime = millis();

if (currentTime - lastSampleTime >= SAMPLE_INTERVAL) {

lastSampleTime = currentTime;

// 读取并处理温度

float currentTemp = readFilteredTemperature();

// 更新显示

updateDisplay(currentTemp);

// 执行温度控制

controlTemperature(currentTemp);

// 串口输出调试信息

printDebugInfo(currentTemp);

}

}

// ==================== 温度读取函数 ====================

/

读取原始温度值（单次测量）

/

float readRawTemperature() {

// 读取模拟值（0-1023）

int adcValue = analogRead(THERMISTOR_PIN);

// 转换为电压值（0-5V）

float voltage = adcValue  (5.0 / 1023.0);

// 计算热敏电阻当前阻值

// 公式: R_ntc = (固定电阻  电压) / (5V - 电压)

float ntcResistance = (SERIES_RESISTOR  voltage) / (5.0 - voltage);

// 使用Steinhart-Hart方程计算温度（摄氏度）

float temperature = calculateTemperature(ntcResistance);

return temperature;

}

/

使用Steinhart-Hart方程计算温度

/

float calculateTemperature(float resistance) {

// Steinhart-Hart方程: 1/T = 1/T0 + (1/B)  ln(R/R0)

// 其中：T为开尔文温度，R为当前电阻，T0为标称温度(开尔文)，R0为标称电阻，B为B值

float steinhart;

steinhart = resistance / NOMINAL_RESISTANCE;        // (R/R0)

steinhart = log(steinhart);                         // ln(R/R0)

steinhart /= B_COEFFICIENT;                         // (1/B)  ln(R/R0)

steinhart += 1.0 / (NOMINAL_TEMP + 273.15);         // + (1/T0)

steinhart = 1.0 / steinhart;                        // 求倒数得到开尔文温度

float temperatureC = steinhart - 273.15;            // 转换为摄氏度

return temperatureC;

}

/

读取滤波后的温度值（移动平均滤波）

/

float readFilteredTemperature() {

// 获取新样本

temperatureSamples[sampleIndex] = readRawTemperature();

sampleIndex = (sampleIndex + 1) % NUM_SAMPLES;

// 计算平均值

float sum = 0;

for (int i = 0; i < NUM_SAMPLES; i++) {

sum += temperatureSamples[i];

}

return sum / NUM_SAMPLES;

}

// ==================== 显示更新函数 ====================

/

更新LCD显示

/

void updateDisplay(float currentTemp) {

// 显示当前温度

lcd.setCursor(6, 0);

if (currentTemp >= 0) {

lcd.print(" "); // 正数前加空格对齐

}

lcd.print(currentTemp, 1);

lcd.print(" ");

// 显示目标温度

lcd.setCursor(8, 1);

lcd.print(targetTemp, 1);

lcd.print(" ");

// 显示系统状态

lcd.setCursor(13, 0);

switch (currentState) {

case HEATING:

lcd.print("H");

break;

case COOLING:

lcd.print("C");

break;

case IDLE:

lcd.print("-");

break;

}

}

// ==================== 温度控制函数 ====================

/

温度控制逻辑

/

void controlTemperature(float currentTemp) {

if (currentTemp < targetTemp - hysteresis) {

// 温度过低，开启加热，关闭制冷

digitalWrite(HEATER_RELAY_PIN, LOW);  // 开启加热器

digitalWrite(FAN_RELAY_PIN, HIGH);    // 关闭风扇

currentState = HEATING;

}

else if (currentTemp > targetTemp + hysteresis) {

// 温度过高，开启制冷，关闭加热

digitalWrite(FAN_RELAY_PIN, LOW);     // 开启风扇

digitalWrite(HEATER_RELAY_PIN, HIGH); // 关闭加热器

currentState = COOLING;

}

else {

// 温度在舒适区间，都关闭

digitalWrite(HEATER_RELAY_PIN, HIGH);

digitalWrite(FAN_RELAY_PIN, HIGH);

currentState = IDLE;

}

}

// ==================== 调试信息函数 ====================

/

串口输出调试信息

/

void printDebugInfo(float currentTemp) {

// 为了获取详细数据，重新读取一次原始值

int adcValue = analogRead(THERMISTOR_PIN);

float voltage = adcValue  (5.0 / 1023.0);

float ntcResistance = (SERIES_RESISTOR  voltage) / (5.0 - voltage);

Serial.print(adcValue);

Serial.print("\t");

Serial.print(voltage, 3);

Serial.print("\t");

Serial.print(ntcResistance, 0);

Serial.print("\t");

Serial.print(currentTemp, 2);

// 显示控制状态

switch (currentState) {

case HEATING:

Serial.println("\t加热中");

break;

case COOLING:

Serial.println("\t制冷中");

break;

case IDLE:

Serial.println("\t维持中");

break;

}

}

// ==================== 辅助功能函数 ====================

/

设置目标温度（可用于后续扩展）

/

void setTargetTemperature(float newTemp) {

if (newTemp >= 0 && newTemp <= 50) { // 安全范围检查

targetTemp = newTemp;

Serial.print("目标温度设置为: ");

Serial.println(targetTemp);

}

}

/

设置迟滞范围（可用于后续扩展）

/

void setHysteresis(float newHysteresis) {

if (newHysteresis >= 0.1 && newHysteresis <= 5.0) {

hysteresis = newHysteresis;

Serial.print("迟滞范围设置为: ");

Serial.println(hysteresis);

}

}

```

---

第五步：详细测试与优化指南

5.1 分阶段测试流程

第一阶段：基础电路测试（1-2小时）

目标： 验证各组件基本功能

1. 电源测试：

- 只连接Arduino和电源，检查电源指示灯

- 用万用表测量5V引脚电压，应在4.8-5.2V范围内

2. 热敏电阻测试：

```cpp

// 简易测试代码

void setup() { Serial.begin(9600); }

void loop() {

int val = analogRead(A0);

Serial.println(val);

delay(500);

}

```

- 观察串口数值，用手握住热敏电阻，数值应有明显变化

- 室温下ADC值应在400-600之间（对应10K电阻）

3. LCD测试：

- 上传示例代码，检查是否显示内容

- 如果无显示，尝试地址0x27或0x3F

第二阶段：传感器校准（1小时）

目标： 确保温度读数准确

1. 两点校准法：

- 冰点校准： 将热敏电阻放入冰水混合物中（0°C）

- 室温校准： 用标准温度计测量室内温度

- 记录两个温度点的ADC读数

2. 校准代码调整：

```cpp

// 如果读数有系统误差，可以添加修正系数

float calibratedTemperature(float rawTemp) {

return rawTemp  calibrationFactor + calibrationOffset;

}

```

3. 校准验证：

- 在不同环境温度下测试，与标准温度计比较

- 误差应小于±1°C

第三阶段：执行器测试（1小时）

目标： 验证加热和制冷控制

1. 继电器测试：

```cpp

// 测试继电器动作

void testRelay(int pin) {

digitalWrite(pin, LOW);  // 开启

delay(2000);

digitalWrite(pin, HIGH); // 关闭

delay(2000);

}

```

2. 加热电阻测试：

- 短暂通电（2-3秒），观察是否发热

- 安全注意： 电阻会很烫，不要徒手触摸

3. 风扇测试：

- 检查风扇转向和风力

- 确保风向正确（向瓶内吹风或从瓶内抽风）

第四阶段：系统集成测试（2-3小时）

目标： 验证完整系统功能

1. 静态测试：

- 设置目标温度高于室温，检查是否开始加热

- 设置目标温度低于室温，检查是否开始制冷

2. 动态测试：

- 观察温度控制过程，记录超调量和稳定时间

- 测试系统对温度变化的响应速度

3. 长时间运行测试：

- 连续运行2-4小时，检查系统稳定性

- 监控元件温度，确保无过热现象

5.2 故障排查指南

温度读数异常：

现象： 温度值明显错误或不稳定

排查步骤：

1. 检查热敏电阻连接是否牢固

2. 测量分压电路电压是否在合理范围（0.5-4.5V）

3. 确认热敏电阻B值和标称电阻值正确

4. 检查是否有电磁干扰（使用屏蔽线）

执行器不工作：

现象： 加热器或风扇不启动

排查步骤：

1. 检查继电器指示灯状态

2. 测量继电器控制引脚电压

3. 检查执行器独立电源是否正常

4. 验证继电器触发电平（高/低有效）

LCD不显示：

现象： 屏幕无显示或乱码

排查步骤：

1. 检查I2C地址是否正确

2. 测量LCD背光电压

3. 检查I2C线序是否正确

4. 调节LCD对比度电位器（如果有）

5.3 高级优化建议

1. PID控制算法

```cpp

// PID控制实现

float Kp = 2.0, Ki = 0.5, Kd = 1.0;

float error, previousError = 0, integral = 0;

void pidControl(float currentTemp) {

error = targetTemp - currentTemp;

integral += error;

float derivative = error - previousError;

float output = Kp  error + Ki  integral + Kd  derivative;

// 根据输出值控制执行器

if (output > 1.0) {

// 加热

analogWrite(HEATER_PIN, constrain(output, 0, 255));

} else if (output < -1.0) {

// 制冷

analogWrite(FAN_PIN, constrain(-output, 0, 255));

}

previousError = error;

}

```

2. 数据记录功能

```cpp

// SD卡数据记录

include <SD.h>

File dataFile;

void logData(float temp) {

dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);

if (dataFile) {

dataFile.print(millis());

dataFile.print(",");

dataFile.println(temp);

dataFile.close();

}

}

```

3. 远程监控

```cpp

// 蓝牙或WiFi监控

include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial bt(10, 11); // RX, TX

void setup() {

bt.begin(9600);

}

void loop() {

if (bt.available()) {

String command = bt.readString();

// 处理远程命令

}

}

```

5.4 安全注意事项

1. 电气安全：

- 所有高压部分必须绝缘处理

- 电源线规格要满足电流要求

- 设置保险丝或断路器保护

2. 防火安全：

- 加热电阻周围无易燃物

- 设置温度上限保护

- 首次长时间运行要有人看管

3. 操作安全：

- 明显标识高温部件

- 提供紧急停止功能

- 定期检查线路老化